ZAŁĄCZNIK Nr 3

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI

| Lp. | Nazwa substancji2) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dla RLM aglomeracji3) |  |  |  |
|  |  |  | od 2000 do 9999 | od 10000 do 14999 | od 15000 do 99999 | 100000 i powyżej |
| 1 | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l minimalny procent redukcji | 25 albo 70-90 | 25 albo 70-90 | 15 albo 90 | 15 albo 90 |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l minimalny procent redukcji | 125 albo 75 | 125 albo 75 | 125 albo 75 | 125 albo 75 |
| 3 | Zawiesiny ogólne | mg/l minimalny procent redukcji | 35 albo 90 | 35 albo 90 | 35 albo 90 | 35 albo 90 |
| 4 | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | mg N/l | 154) | 15 albo | 15 albo | 10 albo |
|  |  | minimalny procent redukcji | - | 70-805) | 70-80 | 70-80 |
| 5 | Fosfor ogólny | mg P/l minimalny procent redukcji | 24) - | 2 albo 805) | 2 albo 805) | 1 albo 805) |

Kolorem żółtym zaznaczono wartości wskaźników dopuszczalne na terenie aglomeracji